AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI SERIE C1 E C2 STAGIONE SPORTIVA 2006/2007. Pubblicazione sul Comunicato Ufficiale LP Serie C n. 248 del 23 maggio 2006 e sul sito web: www.laga-calcio-serie-c.it

AMMISSIONE  AI  CAMPIONATI  DI  SERIE  C1  E  C2  STAGIONE  SPORTIVA

2006/2007

Si  trascrivono  i  requisiti  di  carattere  strutturale  ed  organizzativo  e  gli  adempimenti riguardanti  l'impianto  sportivo,  richiesti  alle  Società  per  l'ammissione  ai  Campionati  di Serie C1 e C2:

a) Requisiti organizzativi

Disponibilità di uno stadio, con campo di gioco e servizi regolamentari, omologabile per

le esigenze dei campionati di Serie C secondo l’art. 37 del Regolamento di Lega e più

specificatamente	secondo	il	"Regolamento	degli	Stadi	nei	quali	si	svolgono

manifestazioni	calcistiche  organizzate  dalla  Lega  Professionisti  Serie  C",  allegato  al presente Comunicato.

Il Presidente della Lega ha comunque facoltà di disporre, per la disputa di gare, l’utilizzo di altri campi, date ed orari particolari in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale.

Documentazione relativa

Ogni società dovrà rimettere alla Lega Professionisti Serie C, in allegato alla domanda di iscrizione:

1) dichiarazione dell’Ente proprietario di disponibilità assoluta dell'impianto alla società per  tutta  l'attività  organizzata  dalla  Lega  per  la  stagione  sportiva  2006/2007,  ivi comprese espressamente le eventuali gare di play off e play out. La dichiarazione deve contenere specifica indicazione del numero dei posti a sedere dei diversi settori e deve essere  evidenziato  che  la  stessa  non  potrà  essere  revocata  nel  corso  della  stagione sportiva; se con manto in erba artificiale, occorre allegare copie della Licenza FIFA 2

Stelle  rilasciata  dalla  FIFA  in  rispetto  anche  alle  disposizioni  all’uopo  emanate  dal

Ministero della Salute e dal Ministero per l’Ambiente;

2) verbale della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli dichiarante l'agibilità dell'impianto e riportante il numero di posti a sedere complessivo e di ogni settore;

nonché, prima dell'inizio del campionato:

4)   convenzione  d'uso  dell'impianto  (nei  casi  di  impianti  di  proprietà  pubblica)  tra  la società e l'Ente proprietario, completa delle indicazioni circa tutti gli aspetti normativi della gestione e delle relative responsabilità;

5) licenza comunale di esercizio  per pubblici trattenimenti.

6) nominativo del responsabile societario delegato alla sicurezza dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/3/1996, nonché ai rapporti inerenti l'ordine pubblico.

b) Adempimenti inerenti l'impianto di gioco

A  completamento  delle  documentazioni  precedenti  dovranno  essere  inviate  in  Lega  - prima  dell'inizio  del  campionato  se  non  già  trasmesse  nel  corso  della  stagione  sportiva

2005/2006 - le seguenti altre documentazioni dimostranti la conformità dell'impianto al

"Regolamento  degli  stadi  nei  quali  si  svolgono  manifestazioni  calcistiche  organizzate dalla Lega Professionisti Serie C:

-	elaborati grafici completi, muniti del visto di approvazione comunale;

-	copie dei collaudi statici (per strutture c.a. e metalliche), recinzioni interne ed esterne

(norme  UNI  10121),  impianti  elettrici  (Ig  46/90),  impianto  di  illuminazione  campo

(reg. CONI e 46/90), impianto antincendio e di riscaldamento (CPI), nonché nulla osta sanitario (USL);

-	piano   di   mantenimento   delle   condizioni   di   sicurezza   ex   art.   19   DM   18.3.96

controfirmato, con dati del responsabile societario.

Per	l'ultimo	punto,	in	caso	di	mancanza,	occorre	dichiarazione	esplicativa	del responsabile  societario  alla  sicurezza  sui  motivi  circa  la  non  avvenuta  e/o  mancata elaborazione.

Inoltre,  poiché  la  Lega  intende  pubblicare  all'inizio  della  stagione  sportiva  la  nuova edizione  2006/2007  aggiornata  del  "Manuale  dei  campi  di  gioco  della  Serie  C",  dovrà essere inviata in Lega la scheda informativa compilata ed i campioni   riproducibili dello stemma	cittadino	e	societario,	nonché	i	seguenti	materiali,	che	devono	essere riproducibili nel formato occorrente per la stampa del citato manuale:

-	la planimetria della città con la localizzazione dello stadio;

-	la planimetria dettagliata della zona della città in cui è situato lo stadio;

-	il dettaglio planimetrico dello stadio in formato A4 con indicazione degli accessi e dei settori, corrispondenti al verbale della CPV e con esplicitazione di quello riservato agli ospiti;

-	fotografie illustrative dell'impianto (almeno tre, di cui una a vista aerea o generale).

-	una breve descrizione della città

-	elenco Hotels e Ristoranti convenzionati, con indirizzo e recapito telefonico.

In  caso  che  parte  della  documentazione  richiesta  sia  già  stata  trasmessa  in  Lega,  nella recente fase dei play off/out, indicare gli estremi di trasmissione.

Allegato al C.U. n. 248 del 23 maggio 2006

REGOLAMENTO  DEGLI  STADI  NEI  QUALI  SI  SVOLGONO  MANIFESTAZIONI

CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Le presenti regole hanno validità per gli stadi con campi di giuoco delle società associate alla Lega, sui quali si svolgono le gare ufficiali.

a) Capienza

La   capienza  deve   risultare  da   apposito  verbale  della   Commissione  Provinciale  di

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La  capienza  minima  regolamentare  per  gli  stadi  della  Lega  Professionisti  Serie  C  è  di

4.000 posti per la Serie C1 e di 2.500 posti per la Serie C2; detti posti devono essere tutti a sedere e numerati, con sedute conformi alle norme UNI 9931  e 9939.

In ogni stadio di Serie C1 e C2 dovrà esservi un settore di capienza non inferiore al 10% di  quella  complessiva  protetto  e  riservato  ai  sostenitori  della  squadra  ospite;  il  settore ospiti dovrà avere comunque un  minimo di 800 posti per la Serie C1 e di 500 posti per la Serie C2.

Gli stadi con capienza superiore a 10.000 posti devono rispettare integralmente quanto prescritto dal D.M. 06.06.05, secondo le linee guida emanate dal Min. Int. riguardanti:

-	area riservata esterna e parcheggio riservato ai sostenitori squadra ospite;

-	perimetrazione e varchi di accesso con preselettori e tornelli;

-	numerazione posti

-	impianto TVCC

-	biglietti nominativi.

La dotazione di parcheggi deve essere adeguata alla capienza, distinta per tifoserie, con accessi  ai  settori  locali  ed  ospiti  adeguatamente  separati  e  con  diversi  percorsi  della viabilità esterna.

La capienza stadio come risultante dalle documentazioni in sede di iscrizione deve essere rispettata, ed in particolare le società ospiti non devono superare, nelle loro richieste, il numero posti del settore ospiti dello stadio ospitante.

b) Recinzione esterna

La recinzione esterna dello stadio potrà essere in muratura od altro sistema, purché risulti non  abbattibile  né  scavalcabile.  Tale  recinzione  deve  essere  alta  mt.  2,50,  dall'esterno dello stadio, lungo tutto il perimetro dello stadio stesso, così come previsto dalla norma UNI 10121.

Possono essere considerate recinzioni esterne anche le pareti perimetrali delle strutture, purché siano garantite le condizioni di cui agli artt. 5 e 8 del D.M. 18.3.1996.

Nell'area degli spogliatoi per gli atleti e gli ufficiali di gara la recinzione non deve essere inferiore  a  mt.  3  di  altezza,  sia  dall'esterno  che  dall'interno  dello  stadio,  e  deve  essere provvista di opportuna protezione in cima, tale da impedire lo scavalcamento della stessa.

c) Recinzione interna

Il terreno di gioco deve essere recintato con separatori interni in elevazione o con fossati. Dette  recinzioni  devono  essere  poste  ad  una  distanza  minima  di  m.  2,50  dalle  linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.

Separatori in elevazione

Devono  avere  un'altezza  non  inferiore  a  m.  2,20  misurata  dal  piano  di  imposta.  La struttura  del  separatore  deve  essere  tale  da  non  consentire  l'azione  di  superamento  e comunque conforme alla norma UNI 10121.

Nella  parte  terminale  della  protezione  deve  essere  applicato  un  risvolto  di  eguale materiale orientato a 45° verso l'esterno per raggiungere l'altezza complessiva di mt. 2,40

(UNI 10121), se soggetto a specifica prescrizione.

I separatori perimetrali interni devono  essere  dotati, per motivi di sicurezza, di almeno due  varchi  di  accesso  ai  recinto  di  gioco  in  corrispondenza  di  ogni  settore  riservato  al pubblico.

Ogni varco, avente larghezza minima di m. 2,40, deve essere munito di serramenti a due ante con apertura verso la zona di attività sportiva.

Fossati

Devono avere, rispetto al piano di calpestio del pubblico, una profondità minima di m.

2,50 e una larghezza di m. 2,50, con pareti a superficie piana e tali da non consentire il superamento e comunque conformi alla norma UNI 10121.

Il  fossato  deve  essere  protetto,  verso  la  zona  spettatori  e  verso  il  terreno  di  gioco,  da idonei parapetti aventi altezza non inferiore a m. 1,00 misurata dal piano di calpestio. Anche  in  presenza  di  fossato,  per  ogni  settore  riservato  al  pubblico,  devono  essere previsti due varchi aventi caratteristiche analoghe a quelli descritti precedentemente, con sistemi di collegamento tra zona spettatori e terreno di gioco.

d) Terreno di giuoco

Per le caratteristiche e la segnatura del terreno di gioco, delle aree di porta, delle aree di rigore,   delle   aree   d'angolo,   delle   aree   tecniche   nonché   per   le   attrezzature   porte, bandierine, panchine, protezione dell'area di rigore ed ingresso degli atleti sul terreno di gioco,  hanno  validità  le  seguenti  regole  di  giuoco  generali  della  Federazione  Italiana Giuoco Calcio.

----------

Regole di giuoco generali della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Dimensioni e segnature

Il terreno di giuoco deve essere un rettangolo della lunghezza di m. 105 e della larghezza di  m.  68.  Solo  in  caso  di  difficoltà  strutturali  dell'impianto  sono  tollerate  dimensioni inferiori fino al minimo di m. 100 per m. 60.

Il terreno di giuoco può essere in erba naturale e/o naturale rinforzata e/o artificiale, conforme alle normative FIFA 2 Stelle, e deve essere segnato con linee visibili, la cui larghezza  deve  essere  compresa  tra  cm.  10  e  12.  Le  linee  possono  essere  tracciate  con gesso o altro materiale non nocivo, purché siano ben visibili, e devono essere realizzate mantenendo la regolarità della superficie del campo.

Lungo il perimetro deve essere prevista una fascia in erba di larghezza non inferiore a m.

1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità o di ostacoli al camminamento ed al gioco (campo per destinazione).

Tale fascia deve essere estesa per ragioni di sicurezza fino a m. 2,50 lungo le linee laterali e fino a m. 3,50 dalle linee di porta. La parte esterna al campo per destinazione può non essere in erba.

Caratteristiche

La superficie che costituisce il piano di calpestio del terreno di gioco può essere in erba naturale e/o naturale rinforzata e/o artificiale.

Il manto in erba artificiale, da realizzare conforme alle normative FIFA  2 Stelle emanate, può  essere  adottato  solo  previa  delibera  specifica  del  Consiglio  Direttivo  su  motivato parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi di Lega.

Se  in  erba  naturale  valgono  le  specifiche  che  seguono;  se  in  erba  artificiale  sono  qui integralmente richiamate le specifiche prescritte da normative FIFA 2 Stelle.

La superficie  del terreno deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi.

Detta superficie deve essere regolare, deve risultare priva di avvallamenti o dossi di entità superiore a 3 cm. ed essere priva di discontinuità, Qualora fosse necessario installare in campo  particolari  manufatti  (pozzetti  per  innaffiamento,  prese  elettriche,  ecc.)  deve essere garantita la planarità e la continuità del terreno stesso.

Il  drenaggio  del  terreno  di  gioco  deve  garantire  il  rapido  smaltimento  delle  acque meteoriche e di quelle conseguenti l'eventuale escursione del livello delle falde sottostanti il terreno di gioco.

Le porte

Al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte.

Esse sono costituite da due pali verticali, equidistanti dalle bandierine d'angolo e distanti tra loro, all'interno, m. 7,32.

I  pali  devono  essere  uniti  alle  loro  estremità  superiori  da  una  sbarra  trasversale  che, all'interno  della  porta,  deve  risultare  a  m.  2,44  dal  livello  del  terreno.  E'  tollerata  una differenza di cm. 2 in difetto od eccesso.

La  larghezza  e  lo  spessore  dei  pali  e  della  sbarra  trasversale,  tutti  di  colore  bianco, devono essere di sezione ellittica o similare il cui asse maggiore, posto  nel senso della lunghezza  del  terreno,  non  deve  superare  i  cm.  12  ed  il  cui  minore  non  deve  essere inferiore a cm. 10.

I  montanti  e  la  traversa  devono  essere  in  legno,  acciaio  o  lega  leggera.  Il  fissaggio  al suolo dovrà essere tale da evitare qualsiasi movimento.

Devono essere evitate sporgenze degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo.

Dietro alla porta devono essere fissate, ai pali, alle sbarre trasversali ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere.

Le  reti  devono  essere  applicate  in  modo  che  siano  distanti  almeno  m.  1,50  dalla  linea della porta.

Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto  soluzioni  per  le  quali  la  rete  sia  appoggiata  e/o  sostenuta  da  supporti  rigidi direttamente collegati con i montanti e/o la traversa).

Le  reti  delle  porte,  di  colore  preferibilmente  bianco,  devono  essere  di  canapa,  juta  o nylon; i fili di quest'ultimo devono essere pari a quelli della canapa e juta.

Il  sostegno  della  rete  deve  essere  ottenuto  tendendo  la  rete  medesima  tramite  cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m. 2,00 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi.

Devono  essere  eseguite,  da  parte  delle  Società,  verifiche  periodiche  allo  scopo  di accertare la stabilità dei pali e della traversa nonché l'ancoraggio al suolo della porta.

Le bandierine d'angolo

Le bandierine d'angolo (misura minima m. 0,45x0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve essere di altezza di m. 1,50 e non terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al giuoco.

Panchine - Postazioni fotografi e cameramen - Pubblicità

Le panchine per i tecnici e per gli atleti di riserva, adeguatamente coperte, devono essere ubicate preferibilmente m. 3,00 a sinistra e a destra della linea mediana, ad una distanza minima di m. 2,50 dalla linea laterale, in modo tale che la struttura e gli occupanti non invadano il campo per destinazione.

L'altezza dei sedili non deve superare i cm. 40 dal piano di giuoco e comunque deve tener conto dell'eventuale presenza degli spettatori retrostanti.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine devono consentire la trasparenza e non devono essere pericolosi per gli occupanti e in particolare gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti ai giuoco.

Ogni panchina deve avere una lunghezza minima di 8 metri e deve essere delimitata con apposite  linee  di  segnatura  attorno  alla  panchina  l'area  tecnica,  ovvero  la  superficie all'interno  della  quale  l'allenatore  può  muoversi  liberamente  per  dare  istruzioni  ai calciatori.

L'area tecnica deve essere delimitata ad un metro da ogni lato della panchina.

Le postazioni dei fotografi devono essere ubicate dietro le linee di porta ad una distanza non inferiore a m. 3,50 dalle linee stesse con raccordo fino a m. 6 dietro le porte.

Gli  operatori	TV  con  telecamera  mobile  o  fissa  non  devono  superare  la  linea  delle postazioni  fotografi  dietro  le  porte  e  non  devono disporsi  a  meno di  m. 2,5  dalle  linee laterali del terreno.

La pubblicità mediante tabelloni deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a m.

2,50 dalle linee laterali e a non meno di m. 3,50 dalle linee di porta con raccordo fino a m. 6 dietro le porte. Detti tabelloni devono essere di tipo abbattibile o comunque tali da non arrecare danno ai partecipanti al giuoco.

I  tabelloni  muniti  di  impianto  elettrico  devono  essere  alimentati  in  bassa  tensione  nel rispetto delle norme vigenti.

E' vietato apporre scritte o marchi pubblicitari direttamente sul terreno di giuoco (a meno che le stesse siano amovibili prima degli incontri), e sulle attrezzature di giuoco (reti e pali delle porte, bandierine d'angolo).

Protezione dell'area di rigore

Devono  essere  installate  reti di  protezione delle  aree  di  rigore  dal lancio  di oggetti nei casi in cui la separazione del pubblico dal recinto di giuoco si trovi a meno di m. 9 dalla linea di porta, e comunque in tutti i casi in cui la distanza del pubblico non sia ritenuta sufficiente a tutelare le persone sul terreno di giuoco dai corpi contundenti che potrebbero provenire dagli spalti.

In caso di necessità le reti di protezione potranno essere estese fino alle aree d'angolo.

Tali protezioni devono avere un'altezza non inferiore a m. 8 ed essere costituite da rete nylon nero a maglie cm. 2x2 con filo di mm. 1,5 di diametro.

Ingresso degli atleti sul terreno di giuoco

L'ingresso in campo dei partecipanti al giuoco, qualsiasi esso sia (tunnel, sottopassaggio, ecc.),  deve  essere  separato  dal  pubblico  e  protetto  dal  lancio  di  oggetti,  petardi,  ecc., mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.

In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento di queste deve poter avvenire comunque in un tempo massimo di 30 secondi.

----------------

SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

e) Accessi indipendenti

L'ingresso  degli  ufficiali  di  gara   e   dei   calciatori  deve   essere  indipendente,  senza interessare la zona percorsa dal pubblico, dall'esterno del campo sportivo agli spogliatoi, e da questi al terreno di giuoco, in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

In  presenza  di  spazi  adeguati,  dovrà  essere  realizzato  un  parcheggio  interno  annesso all’area  spogliatoi  per  pullman  squadra  ospite  ed  auto  direttori  di  gara  e  dirigenti;  in mancanza dovrà essere prevista apposita area attigua esterna, riparata e protetta, adibibile allo stesso uso.

f) Spogliatoi e servizi relativi

I  locali  adibiti  a  spogliatoi  dovranno  essere  nel  numero  di  vani  sufficienti,  idonei  e rispondenti a tutte le norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e gabinetti) per le squadre e gli ufficiali di gara.

Per  ciascuna  squadra  i  locali  dovranno  avere  una  superficie  netta  di  mq.  30,  con  una tolleranza eventuale in difetto non superiore al 10%, esclusi i servizi. Per gli ufficiali di gara la superficie netta non dovrà essere inferiore a mq. 10.

Ciascuna squadra dovrà pure usufruire di almeno n. 6 docce, n. 2 WC, n. 2 orinatoi e n. 2

lavabi; gli ufficiali di gara di n. 2 docce, n. 1 WC e n. 1 lavabo.

g) Stampa sportiva

Un apposito settore della tribuna principale deve essere posto a disposizione della stampa sportiva, con numero adeguato di posti forniti di tavoletta scrittoio e di prese elettriche.

Deve aversi inoltre una dotazione minima delle seguenti attrezzature di servizio:

- postazione attrezzata per riprese televisive

- cabine chiuse per dirette radio.

Circa  i locali occorrenti per

- sala-stampa con tavoli per adeguati posti lavoro dotati di prese elettriche

- sala interviste

Gli stessi dovranno essere esterni all’area spogliatoi.

h) Sala medica

Il locale sala medica dovrà essere annesso all'area degli spogliatoi ed essere di superficie netta non inferiore a mq. 10. Dovrà essere igienicamente idoneo e adeguatamente areato.

Detto  locale  dovrà  essere  arredato  con  un  lettino,  un  tavolino  ed  almeno  due  sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente.

Il  locale  deve  essere  usato  per  interventi  di  urgenza  e  visite  mediche,  deve  essere autonomo  e  non  può  essere  utilizzato  per  altre  attività,  deve  essere  destinato  solo all'impiego  specifico  e  sulla  porta  deve  essere  applicato  cartello  con  la  scritta  "sala medica".

In caso di assoluta mancanza di altro spazio nella struttura dell'impianto nel corso delle gare  ufficiali  la  sala  medica  può  essere  utilizzata  come  locale  antidoping,  previa  la dotazione necessaria di cui al punto seguente.

i) Locale per il controllo antidoping

Il locale per il controllo antidoping dovrà essere dotato di autonoma sala di attesa,  essere annesso  all'area  degli  spogliatoi  vicino  a  quelli  degli  ufficiali  di  gara  ed  essere  di superficie   netta   non   inferiore	a   mq.   10.   Dovrà   essere   igienicamente   idoneo   e adeguatamente areato e protetto da eventuali intromissioni dall'esterno.

Detto  locale,  con  porta  con  chiavistello  chiudibile  dall'interno  e  relativa  serratura dall'esterno, dovrà essere arredato con un armadietto per provini chiudibile con serratura, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e un servizio igienico con doccia, wc e lavabo.

Il  locale  e  relativa  sala  attesa  non  possono  essere  utilizzati  per  altre  attività  mediche  o similari,  devono  essere  destinati  solo  all'impiego  specifico  e  sulle  porte  devono  essere applicati cartelli con la scritta "locale antidoping".

l) Impianti Tecnici

Segnalazioni acustiche

In  ogni  impianto  deve  essere  previsto  un  sistema  di  amplificazione  comandato  da apposita cabina di regia controllata e presidiata fino al completo abbandono dello stadio da parte del pubblico.

Durante	lo	svolgimento	del	giuoco	possono	essere	trasmesse	esclusivamente comunicazioni  di  servizio  e  di  sicurezza,  nonché  messaggi  relativi  ai  cambiamenti  del risultato e alle sostituzioni.

I messaggi e le comunicazioni devono poter essere uditi chiaramente in ogni punto delle tribune e, ove possibile, nell'area di pertinenza dello stadio.

L'impianto deve tener conto del rumore di fondo del pubblico e deve essere alimentato, in caso di necessità, dalla rete di emergenza.

Almeno un attacco volante deve essere previsto a bordo campo in corrispondenza della linea laterale.

Impianto di illuminazione

Tutti  gli  stadi  ove  si  disputano  gare  della  LPSC  devono  essere  dotati  di  impianti  di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi meteorologici ed ambientali, si svolgono, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale.

L'impianto  principale  deve  essere  integrato  da  un  impianto  di  emergenza  in  grado  di fornire valori di illuminazione al terreno di giuoco pari almeno a quelli minimi anche in caso di mancanza di corrente di rete.

L’impianto deve avere un valore minimo dell’illuminamento verticale di 500 lux, come previsto dall’art. 37 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C.

Per   essere   inoltre   utilizzato   omologato   per   le   riprese   TV,   l'impianto   deve   essere rispondente alla norma UNI Sport 9316 per gli impianti di classe 3^.

m) Conformità al Regolamento di Lega

Per lo svolgimento delle gare ufficiali gli stadi con campi di calcio delle società associate alla Lega devono essere riconosciuti rispondenti alle regole.

L'impianto  di  calcio  che  rispetta  tutte  le  regole  da  a)  a  l)  è  dichiarato  conforme  per  lo svolgimento dell'attività ufficiale.

La verifica di tale rispondenza alle regole, compreso l’eventuale manto in erba artificiale, è demandata alla Commissione Impianti Sportivi della Lega, che attraverso visite tecnico- ispettive   raccoglierà   gli   elementi   di   giudizio,   prescriverà   gli   eventuali   necessari adeguamenti;  verificherà  l'avvenuta  esecuzione  degli  stessi  e  proporrà,  all'inizio  della stagione sportiva annuale, al Consiglio di Lega il rilascio del certificato di conformità, ex art. 37 del Regolamento di Lega, degli stadi con campi di calcio delle società in organico.

Premesso  che  per  la  Lega  Professionisti  Serie  C  è  sempre  preferito  un  manto  in  erba naturale, per l’iscrizione ai campionati di Serie C dalla stagione 2006/2007 le società che usufruiscono di manti in erba artificiale devono dotarli, per l’utilizzo in gare ufficiali di campionato,   di   Licenza   FIFA   2   Stelle   rilasciata   dalla   FIFA,   non   sostituibile   da dichiarazioni  e  certificazioni  di  altri  enti,  e  devono  rispettare  anche  le  disposizioni all’uopo emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero per l’Ambiente; in mancanza devono presentare la disponibilità per l’intero campionato di altro campo omologabile.

Oltre  che  alle  presenti  disposizioni  gli  impianti  devono  essere  conformi  alle  norme  di sicurezza  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  di  cui  al  D.M.  18.3.96

(Supplemento G.U. n. 85 dell'11.4.1996), alla legge 9.1.1989 n. 13.