# REGOLAMENTO DEGLI STADI NEI QUALI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, pubblicato in Allegato al C.U. n 192 del 23 Maggio 2003e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Le presenti regole hanno validità per gli stadi con campi di giuoco delle società associate alla Lega, sui quali si svolgono le gare ufficiali.

a) Capienza

La capienza deve risultare da apposito verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La capienza minima regolamentare per gli stadi della Lega Professionisti Serie C è di 4.000 posti per la Serie C1 e di 2.500 posti per la Serie C2; detti posti devono essere tutti a sedere e numerati, con sedute conformi alle norme UNI 9931 e 9939.

In ogni stadio di Serie C1 e C2 dovrà esservi un settore di capienza non inferiore al 10% di quella complessiva protetto e riservato ai sostenitori della squadra ospite; il settore ospiti dovrà avere comunque un minimo di 800 posti per la Serie C1 e di 500 posti per la Serie C2.

b) Recinzione esterna

La recinzione esterna dello stadio potrà essere in muratura od altro sistema, purché risulti non abbattibile né scavalcabile. Tale recinzione deve essere alta mt. 2,50, dall'esterno dello stadio, lungo tutto il perimetro dello stadio stesso, così come previsto dalla norma UNI 10121.

Possono essere considerate recinzioni esterne anche le pareti perimetrali delle strutture, purché siano garantite le condizioni di cui agli artt. 5 e 8 del D.M. 18.3.1996.

Nell'area degli spogliatoi per gli atleti e gli ufficiali di gara la recinzione non deve essere inferiore a mt. 3 di altezza, sia dall'esterno che dall'interno dello stadio, e deve essere provvista di opportuna protezione in cima, tale da impedire lo scavalcamento della stessa.

c) Recinzione interna

Il terreno di gioco deve essere recintato con separatori interni in elevazione o con fossati.

Dette recinzioni devono essere poste ad una distanza minima di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.

Separatori in elevazione

Devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20 misurata dal piano di imposta. La struttura del separatore deve essere tale da non consentire l'azione di superamento e comunque conforme alla norma UNI 10121.

Nella parte terminale della protezione deve essere applicato un risvolto di eguale materiale orientato a 45° verso l'esterno per raggiungere l'altezza complessiva di mt. 2,40 (UNI 10121), se soggetto a specifica prescrizione.

I separatori perimetrali interni devono essere dotati, per motivi di sicurezza, di almeno due varchi di accesso ai recinto di gioco in corrispondenza di ogni settore riservato al pubblico.

Ogni varco, avente larghezza minima di m. 2,40, deve essere munito di serramenti a due ante con apertura verso la zona di attività sportiva.

Fossati

Devono avere, rispetto al piano di calpestio del pubblico, una profondità minima di m. 2,50 e una larghezza di m. 2,50, con pareti a superficie piana e tali da non consentire il superamento e comunque conformi alla norma UNI 10121.

Il fossato deve essere protetto, verso la zona spettatori e verso il terreno di gioco, da idonei parapetti aventi altezza non inferiore a m. 1,00 misurata dal piano di calpestio.

Anche in presenza di fossato, per ogni settore riservato al pubblico, devono essere previsti due varchi aventi caratteristiche analoghe a quelli descritti precedentemente, con sistemi di collegamento tra zona spettatori e terreno di gioco.

d) Terreno di giuoco

Per le caratteristiche e la segnatura del terreno di gioco, delle aree di porta, delle aree di rigore, delle aree d'angolo, delle aree tecniche nonché per le attrezzature porte, bandierine, panchine, protezione dell'area di rigore ed ingresso degli atleti sul terreno di gioco, hanno validità le seguenti regole di giuoco generali della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

----------

Regole di giuoco generali della Federazione Italiana Giuoco Calcio Dimensioni e segnature

Il terreno di giuoco deve essere un rettangolo della lunghezza di m. 105 e della larghezza di m. 68. Solo in caso di difficoltà strutturali dell'impianto sono tollerate dimensioni inferiori fino al minimo di m. 100 per m. 60.

Il terreno di giuoco può essere in erba naturale e/o naturale rinforzata e/o artificiale, conforme alle normative FIFA e UEFA, e deve essere segnato con linee visibili, la cui larghezza deve essere compresa tra cm. 10 e 12. Le linee possono essere tracciate con gesso o altro materiale non nocivo, purché siano ben visibili, e devono essere realizzate mantenendo la regolarità della superficie del campo.

Lungo il perimetro deve essere prevista una fascia in erba di larghezza non inferiore a m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità o di ostacoli al camminamento ed al gioco (campo per destinazione).

Tale fascia deve essere estesa per ragioni di sicurezza fino a m. 2,50 lungo le linee laterali e fino a m. 3,50 dalle linee di porta. La parte esterna al campo per destinazione può non essere in erba.

Caratteristiche

La superficie che costituisce il piano di calpestio del terreno di gioco può essere in erba naturale e/o naturale rinforzata e/o artificiale.

Il manto in erba artificiale, da realizzare conforme alle normative FIFA e UEFA emanate, può essere adottato solo in caso di situazioni sfavorevoli al manto in erba naturale, come condizioni locali climatiche particolari e/o con carenze di alimentazione idrica e/o con condizioni di utilizzo pesante del campo per mancanza in zona di altri campi per allenamento, e comunque previa delibera specifica del Consiglio Direttivo su motivato parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi di Lega.

Se in erba naturale valgono le specifiche che seguono; se in erba artificiale sono qui integralmente richiamate le specifiche prescritte da normative FIFA e UEFA.

La superficie del terreno deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi.

Detta superficie deve essere regolare, deve risultare priva di avvallamenti o dossi di entità superiore a 3 cm. ed essere priva di discontinuità, Qualora fosse necessario installare in campo particolari manufatti (pozzetti per innaffiamento, prese elettriche, ecc.) deve essere garantita la planarità e la continuità del terreno stesso.

Il drenaggio del terreno di gioco deve garantire il rapido smaltimento delle acque meteoriche e di quelle conseguenti l'eventuale escursione del livello delle falde sottostanti il terreno di gioco.

Le porte

Al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte.

Esse sono costituite da due pali verticali, equidistanti dalle bandierine d'angolo e distanti tra loro, all'interno, m. 7,32.

I pali devono essere uniti alle loro estremità superiori da una sbarra trasversale che, all'interno della porta, deve risultare a m. 2,44 dal livello del terreno. E' tollerata una differenza di cm. 2 in difetto od eccesso.

La larghezza e lo spessore dei pali e della sbarra trasversale, tutti di colore bianco, devono essere di sezione ellittica o similare il cui asse maggiore, posto nel senso della lunghezza del terreno, non deve superare i cm. 12 ed il cui minore non deve essere inferiore a cm. 10.

I montanti e la traversa devono essere in legno, acciaio o lega leggera. Il fissaggio al suolo dovrà essere tale da evitare qualsiasi movimento.

Devono essere evitate sporgenze degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo.

Dietro alla porta devono essere fissate, ai pali, alle sbarre trasversali ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere.

Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m. 1,50 dalla linea della porta.

Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i montanti e/o la traversa).

Le reti delle porte, di colore preferibilmente bianco, devono essere di canapa, juta o nylon; i fili di quest'ultimo devono essere pari a quelli della canapa e juta.

Il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m. 2,00 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi.

Devono essere eseguite, da parte delle Società, verifiche periodiche allo scopo di accertare la stabilità dei pali e della traversa nonché l'ancoraggio al suolo della porta.

Le bandierine d'angolo

Le bandierine d'angolo (misura minima m. 0,45x0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve essere di altezza di m. 1,50 e non terminare a punta nella parte superiore.

Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al giuoco.

Panchine - Postazioni fotografi e cameramen - Pubblicità

Le panchine per i tecnici e per gli atleti di riserva, adeguatamente coperte, devono essere ubicate preferibilmente m. 3,00 a sinistra e a destra della linea mediana, ad una distanza minima di m. 2,50 dalla linea laterale, in modo tale che la struttura e gli occupanti non invadano il campo per destinazione.

L'altezza dei sedili non deve superare i cm. 40 dal piano di giuoco e comunque deve tener conto dell'eventuale presenza degli spettatori retrostanti.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine devono consentire la trasparenza e non devono essere pericolosi per gli occupanti e in particolare gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti ai giuoco.

Ogni panchina deve avere una lunghezza minima di 8 metri e deve essere delimitata con apposite linee di segnatura attorno alla panchina l'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori.

L'area tecnica deve essere delimitata ad un metro da ogni lato della panchina.

Le postazioni dei fotografi devono essere ubicate dietro le linee di porta ad una distanza non inferiore a m. 3,50 dalle linee stesse con raccordo fino a m. 6 dietro le porte.

Gli operatori TV con telecamera mobile o fissa non devono superare la linea delle postazioni fotografi dietro le porte e non devono disporsi a meno di m. 2,5 dalle linee laterali del terreno.

La pubblicità mediante tabelloni deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a m. 2,50 dalle linee laterali e a non meno di m. 3,50 dalle linee di porta con raccordo fino a m. 6 dietro le porte. Detti tabelloni devono essere di tipo abbattibile o comunque tali da non arrecare danno ai partecipanti al giuoco.

I tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle norme vigenti.

E' vietato apporre scritte o marchi pubblicitari direttamente sul terreno di giuoco (a meno che le stesse siano amovibili prima degli incontri), e sulle attrezzature di giuoco (reti e pali delle porte, bandierine d'angolo).

Protezione dell'area di rigore

Devono essere installate reti di protezione delle aree di rigore dal lancio di oggetti nei casi in cui la separazione del pubblico dal recinto di giuoco si trovi a meno di m. 9 dalla linea di porta, e comunque in tutti i casi in cui la distanza del pubblico non sia ritenuta sufficiente a tutelare le persone sul terreno di giuoco dai corpi contundenti che potrebbero provenire dagli spalti.

In caso di necessità le reti di protezione potranno essere estese fino alle aree d'angolo.

Tali protezioni devono avere un'altezza non inferiore a m. 8 ed essere costituite da rete nylon nero a maglie cm. 2x2 con filo di mm. 1,5 di diametro.

Ingresso degli atleti sul terreno di giuoco

L'ingresso in campo dei partecipanti al giuoco, qualsiasi esso sia (tunnel, sottopassaggio, ecc.), deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti, petardi, ecc., mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.

In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento di queste deve poter avvenire comunque in un tempo massimo di 30 secondi.

----------------

# SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

e) Accessi indipendenti

L'ingresso degli ufficiali di gara e dei calciatori deve essere indipendente, senza interessare la zona percorsa dal pubblico, dall'esterno del campo sportivo agli spogliatoi, e da questi al terreno di giuoco, in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

In presenza di spazi adeguati, dovrà essere realizzato un parcheggio interno annesso all’area spogliatoi per pullman squadra ospite ed auto direttori di gara e dirigenti; in mancanza dovrà essere prevista apposita area attigua esterna, riparata e protetta, adibibile allo stesso uso.

f) Spogliatoi e servizi relativi

I locali adibiti a spogliatoi dovranno essere nel numero di vani sufficienti, idonei e rispondenti a tutte le norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e gabinetti) per le squadre e gli ufficiali di gara.

Per ciascuna squadra i locali dovranno avere una superficie netta di mq. 30, con una tolleranza eventuale in difetto non superiore al 10%, esclusi i servizi. Per gli ufficiali di gara la superficie netta non dovrà essere inferiore a mq. 10.

Ciascuna squadra dovrà pure usufruire di almeno n. 6 docce, n. 2 WC, n. 2 orinatoi e n. 2 lavabi; gli ufficiali di gara di n. 2 docce, n. 1 WC e n. 1 lavabo.

g) Stampa sportiva

Un apposito settore della tribuna principale deve essere posto a disposizione della stampa sportiva, con numero adeguato di posti forniti di tavoletta scrittoio e di prese elettriche.

Deve aversi inoltre una dotazione minima delle seguenti attrezzature di servizio:

- postazione attrezzata per riprese televisive

- cabine chiuse per dirette radio.

Circa i locali occorrenti per

- sala-stampa con tavoli per adeguati posti lavoro dotati di prese elettriche

- sala interviste

Gli stessi dovranno essere esterni all’area spogliatoi.

h) Sala medica

Il locale sala medica dovrà essere annesso all'area degli spogliatoi ed essere di superficie netta non inferiore a mq. 10. Dovrà essere igienicamente idoneo e adeguatamente areato.

Detto locale dovrà essere arredato con un lettino, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente.

Il locale deve essere usato per interventi di urgenza e visite mediche, deve essere autonomo e non può essere utilizzato per altre attività, deve essere destinato solo all'impiego specifico e sulla porta deve essere applicato cartello con la scritta "sala

medica".

In caso di assoluta mancanza di altro spazio nella struttura dell'impianto nel corso delle gare ufficiali la sala medica può essere utilizzata come locale antidoping, previa la dotazione necessaria di cui al punto seguente.

i) Locale per il controllo antidoping

Il locale per il controllo antidoping dovrà essere dotato di autonoma sala di attesa, essere annesso all'area degli spogliatoi vicino a quelli degli ufficiali di gara ed essere di superficie netta non inferiore a mq. 10. Dovrà essere igienicamente idoneo e adeguatamente areato e protetto da eventuali intromissioni dall'esterno.

Detto locale, con porta con chiavistello chiudibile dall'interno e relativa serratura dall'esterno, dovrà essere arredato con un armadietto per provini chiudibile con serratura, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente.

Il locale e relativa sala attesa non possono essere utilizzati per altre attività mediche o similari, devono essere destinati solo all'impiego specifico e sulle porte devono essere applicati cartelli con la scritta "locale antidoping".

l) Impianti Tecnici

Segnalazioni acustiche

In ogni impianto deve essere previsto un sistema di amplificazione comandato da apposita cabina di regia controllata e presidiata fino al completo abbandono dello stadio da parte del pubblico.

Durante lo svolgimento del giuoco possono essere trasmesse esclusivamente comunicazioni di servizio e di sicurezza, nonché messaggi relativi ai cambiamenti del risultato e alle sostituzioni.

I messaggi e le comunicazioni devono poter essere uditi chiaramente in ogni punto delle tribune e, ove possibile, nell'area di pertinenza dello stadio.

L'impianto deve tener conto del rumore di fondo del pubblico e deve essere alimentato, in caso di necessità, dalla rete di emergenza.

Almeno un attacco volante deve essere previsto a bordo campo in corrispondenza della linea laterale.

Impianto di illuminazione

Tutti gli stadi ove si disputano gare della LPSC devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi metereologici ed ambientali, si svolgono, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale.

L'impianto principale deve essere integrato da un impianto di emergenza in grado di fornire valori di illuminazione al terreno di giuoco pari almeno a quelli minimi anche in caso di mancanza di corrente di rete.

Per la Serie C2 è vigente la deroga sul valore minimo dell’illuminamento verticale di 500 lux, previsto dall’art. 37 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C.

Per essere inoltre utilizzato omologato per le riprese TV, l'impianto deve essere rispondente alle norme CONI per l'impiantistica sportiva (delibera n. 851 del 15.7.99) di cui al punto 7.8 - -Illuminazione artificiale, con le caratteristiche di cui alla Tabella B ed alla norma UNI Sport 9316 per gli impianti di classe 3^.

Impianto a circuito chiuso

Negli impianti con 20.000 posti in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla LPSC deve essere realizzato un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, il riconoscimento del singolo spettatore in ogni zona dello stadio anche per le manifestazioni che si svolgono in orari notturni.

Deve essere pertanto attuata una distribuzione di telecamere a protezione della zona in cui si assiste alla manifestazione e delle zone percorribili dagli spettatori, in ingresso ed in uscita dallo stadio.

m) Conformità al Regolamento di Lega

Per lo svolgimento delle gare ufficiali gli stadi con campi di calcio delle società associate alla Lega devono essere riconosciuti rispondenti alle regole.

L'impianto di calcio che rispetta tutte le regole da a) a l) è dichiarato conforme per lo svolgimento dell'attività ufficiale.

La verifica di tale rispondenza alle regole, compreso l’eventuale manto in erba artificiale, è compito della Commissione Impianti Sportivi della Lega, che attraverso visite tecnico-ispettive raccoglierà gli elementi di giudizio, prescriverà gli eventuali necessari adeguamenti e verificherà l'avvenuta esecuzione degli stessi, e proporrà, all'inizio della stagione sportiva annuale, al Consiglio di Lega il rilascio del certificato di conformità, ex art. 37 del Regolamento di Lega, degli stadi con campi di calcio delle società in organico.

Oltre che alle presenti disposizioni gli impianti devono essere conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.3.96 (Supplemento G.U. n. 85 dell'11.4.1996), alla legge 9.1.1989 n. 13 ed alle norme CONI per l’impiantistica sportiva – delibera n. 851 del 15 luglio 1999.